独狼建筑指标统计控制台

图文操作说明

适用于 AutoCAD 2016-2024（64 位）｜发送给项目同事的快速上手版

图 1：从安装、图层整理到写入 CAD 的完整流程

先看这一句 本插件通过 CAD 图层读取闭合 PLINE 和文字对象，自动统计用地、建筑、绿地、车位等指标，并把结果写回 CAD 表格。

# 一页速览

| 安装 | 使用 | 刷新 |
| --- | --- | --- |
| 关闭 AutoCAD，双击“一键安装到当前用户.bat”，重新打开 CAD。 | 命令行输入 dulang1，框选范围，检查规则和图层，补充手动项，点击写入 CAD。 | 图形或表格手动项修改后，命令行输入刷新命令，更新已有指标表。 |

交给别人操作时，建议按下面 6 个步骤执行。

确认对方电脑为 AutoCAD 2016-2024 64 位版本。

发送完整发布文件夹，不要只发送 DLL 文件。

安装前关闭所有 AutoCAD/T20 窗口。

整理图层，面积类对象必须是闭合 PLINE。

运行 dulang1 后先框选本次统计范围。

写入前在复核表中检查红色提示和手动填写项。

# 安装插件

## 一键安装

1.  关闭所有 AutoCAD/T20 窗口。

2.  双击发布包内的“一键安装到当前用户.bat”。

3.  等待脚本复制插件，并自动写入 AutoCAD 受信任路径。

4.  重新打开 AutoCAD，在命令行输入 dulang1。

dulang1

安装提示 如果脚本提示 AutoCAD 正在运行，先关闭所有 CAD/T20 窗口后重新安装，避免 DLL 被占用导致新旧版本混用。

## 手动安装

如果公司电脑拦截脚本，可手动复制插件文件夹。

DulangLandIndexTool.bundle

复制到当前用户 AutoCAD 插件目录：

%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\

常见完整路径类似：

C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\

## 卸载

1.  关闭 AutoCAD。

2.  双击“卸载插件.bat”。

3.  脚本会删除当前用户目录下的插件包，并清理对应受信任路径。

# 准备 CAD 图层

图 2：默认图层关系示意

默认图层如下，也可以在控制台“图层识别区”改成项目实际图层名。

| 图层 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1yd | 用地范围 | 闭合 PLINE，每个地块一条范围线 |
| 1bh | 地块编号 | 普通文字或多行文字，放在对应 1yd 范围内 |
| 1jz | 建筑基底 | 闭合 PLINE，放在对应地块范围内 |
| 1cs | 层数文字 | 文字放在对应地块范围内，如 3、5F |
| 1ld | 绿地面积 | 闭合 PLINE，按 1.0 系数计入绿地 |
| 1fjdc | 非机动车实际面积 | 闭合 PLINE，用于复核非机动车面积 |
| 1zcz | 植草砖 | 闭合 PLINE，按设置系数折算进绿地 |
| 1wm1/1wm2/1wm3 | 屋面绿化 | 闭合 PLINE，按设置系数折算进绿地 |
| 1xx | 建筑指标标注输出 | 插件自动创建或写入 |

识别不到面积时先查这里 PLINE 是否闭合、图层名是否一致、对象是否在框选范围内、建筑/绿地/非机动车等对象是否落在对应 1yd 地块范围内。

# 打开控制台并设置规则

AutoCAD 命令行输入 dulang1 后，按提示框选本次统计范围。一个 DWG 内有多个方案时，只框选当前要统计的方案。

dulang1

图 3：控制台面板重点区域

## 指标规则区

绿地率下限、绿地率上限：可填 10、10% 或 0.1，均表示 10%。

非机动车位数 / 100㎡、每个非机动车位折算面积：用于复核非机动车面积是否满足。

机动车位数 / 100㎡：用于复核机动车数量是否满足。

植草砖、屋面绿化折算系数：用于把特殊绿化面积折算进总绿地。

绿地计算公式：

总绿地 = 绿地 + 植草砖面积 × 植草砖系数 + 屋面绿化面积1 × 屋面绿化系数1 + 屋面绿化面积2 × 屋面绿化系数2 + 屋面绿化面积3 × 屋面绿化系数3

## 图层识别区

如果项目图层名与默认值不同，把对应输入框改成实际图层名即可。修改后再检查右侧复核表是否识别到面积。

## 标注输出区

可选择是否把建筑指标信息显示到建筑轮廓上。

建筑标注文字高度控制建筑内标注的文字大小。

总指标表字体高度、分地块明细表字体高度会同步影响 CAD 表格行高、列宽和间距。

# 填写和复核数据

右侧“指标复核表”包含三个页签：分地块明细、总指标、折算面积。建议写入 CAD 前逐项检查。

| 页签 | 主要用途 | 需要人工检查的内容 |
| --- | --- | --- |
| 分地块明细 | 按地块查看用地、基底、计容、绿地、车位等数据 | 类型、地面车位、室内车位、不计容面积、带“手动”的覆盖项 |
| 总指标 | 汇总总建筑面积、计容总建筑面积及分项 | 项目名称、备注、分项归类是否正确 |
| 折算面积 | 按地块覆盖机动车和非机动车折算面积 | 是否需要使用非默认的计容面积作为折算基数 |

主要计算逻辑：

计容面积 = 基底面积 × 层数；界面勾选手动时，使用手动计容面积。

建筑面积 = 计容面积 + 不计容面积。

容积率 = 计容面积 / 用地面积。

建筑密度 = 基底面积 / 用地面积。

亩 = 用地面积 / 666.66。

机动车（个） = 地面 + 室内。

红色数字代表需要关注 绿地、机动车、非机动车不满足复核规则时，表格里的对应数字会显示为红色；写入 CAD 前应先确认是否需要调整图形或手动项。

# 写入 CAD 和刷新

## 写入 CAD

1.  确认复核表数据、规则、图层名和表格字体高度。

2.  点击控制台中的“写入 CAD”。

3.  按 CAD 命令行提示指定表格插入点。

4.  插件会生成分地块明细表、总指标表等内容，并按设置写入建筑标注。

## 刷新已有表格

如果后续修改了 PLINE、层数文字或表格中的手动项，可输入刷新命令。

JZMJYDUPDATE

命令会读取当前图形和已有设置，刷新统计结果。已经手动移动过的建筑标注位置会尽量保留。

## 命令清单

| 命令 | 用途 |
| --- | --- |
| dulang1 | 打开控制台，框选范围，统计并写入 CAD 表格。 |
| JZMJYDUPDATE | 刷新已有指标表。 |
| JZMJYDHELP | 在 CAD 命令行显示简单帮助。 |

# 常见问题处理

| 现象 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 输入 dulang1 提示未知命令 | 确认插件是否安装到 %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\DulangLandIndexTool.bundle；重启 AutoCAD；若 SECURELOAD 为 2，重新运行一键安装脚本或手动加入受信任路径。 |
| NETLOAD 或自动加载失败 | CAD2016 电脑可能缺少 .NET Framework 4.7.2/4.8；也可能是 DLL 被 Windows 阻止，可右键 ZIP 或 DLL 属性中解除锁定。 |
| 没有识别到面积 | 检查 PLINE 是否闭合、图层名是否一致、对象是否在框选范围内、相关对象是否位于对应 1yd 用地范围内。 |
| 表格太大或太小 | 在标注输出区调整“总指标表字体高度”和“分地块明细表字体高度”，插件会同步协调行高、列宽和表格间距。 |
| 公司电脑禁止脚本 | 采用手动安装方式，并把插件 bundle 目录及 Contents\Win64 加入 AutoCAD 受信任位置。 |
| AutoCAD 2025 无法使用 | 本包适用于 AutoCAD 2016-2024 64 位。AutoCAD 2025 使用 .NET 8，需要单独构建版本。 |

兼容范围 本发布包目标范围为 AutoCAD 2016-2024（64 位），.NET Framework 4.7.2。CAD2016 电脑加载失败时，优先安装 .NET Framework 4.7.2 或 4.8。

# 交付检查清单

AutoCAD 版本在 2016-2024 64 位范围内。

已关闭所有 AutoCAD/T20 后再安装或卸载。

命令 dulang1 可以正常打开控制台。

用地、建筑、绿地、植草砖、屋面绿化等图层名已匹配。

面积类对象均为闭合 PLINE，编号和层数文字位于对应地块内。

复核表无异常红色提示，或红色提示已经人工确认。

已用 JZMJYDUPDATE 验证修改后可以刷新。